Wat is DJEPS??

Wel, het is een resident programma welke EPSON codes omzet

in DESKJET (LaserJet) codes.

Het gaat hier dan vooral om de grafische conversie van EPSON

naar DESKJET data.

Wat kan DJEPS (en wat kan 't niet)??

DJEPS is voornamelijk bedoeld om grafische data om te zetten.

Het is echter niet mogelijk om een zodanig gelijkwaardige

omzetting te krijgen dat een DESKJET afdruk dezelfde verhoudingen

heeft als de EPSON afdruk.

De EPSON codes die vertaald worden zijn de volgende:

<code>          <Vertaald naar ..>

CR   return     Aan de hand van de instelling wordt nog een

automatische LF gegeven

LF   linefeed   Aan de hand van de instelling wordt nog een

automatische CR gegeven

FF   formfeed   Eerst wordt een CR gegeven, daarna wordt een

FF gegeven

ESC 0           Stel 27/300" linefeed in

ESC 1           Stel 21/300" linefeed in

ESC 2           Stel 36/300" linefeed in

ESC 3 n         Stel  n/300" linefeed in

ESC 8           Geen aktie

ESC 9           Geen aktie

ESC @           Geen aktie

ESC A n         Stel  n/100" linefeed in

ESC G           Geen aktie

ESC H           Geen aktie

ESC J n         Doe een n/300" linefeed

ESC O           Geen aktie

ESC W n         Geen aktie

ESC j n         Doe een n/300" linefeed terug

ESC K   n n

ESC * 0 n n

ESC * 5 n n     Grafische data  75 dpi

ESC * 4 n n

ESC * 6 n n     Grafische data 100 dpi

ESC L   n n

ESC Y   n n

ESC * 1 n n

ESC * 2 n n     Grafische data 150 dpi

ESC Z   n n

ESC * 3 n n     Grafische data 300 dpi

Andere codes worden gewoon doorgegeven.

Het zal duidelijk zijn dat vooral de grafische omzetting en de

daarmee samengaande linefeeds het middelpunt van de vertaling

zijn. Voor de omzetting van de andere codes was geen reden en

zijn daarom ook niet opgenomen in het programma.

Hoe gebruik ik DJEPS??

DJEPS kan als zodanig aangeroepen worden zonder parameters.

DJEPS zal dan zijn standaard instellingen gebruiken.

Door het meegeven van parameters kunnen de standaard instellingen

gewijzigd worden. De parameters die gebruikt kunnen worden

zijn de volgende:

L=<num>         Aanpassing van de linkerkantlijn, gegeven in

karakters vanaf links. De waardes voor <num>

lopen van 0 t/m 79.

T=<num>         Aanpassing van de bovenkantlijn, gegeven in

regels vanaf boven. De waardes voor <num>

lopen van 0 t/m 66.

A=CR            Toevoegen van een CR achter iedere LF.

A=LF            Toevoegen van een LF achter iedere CR.

A=CR,LF         Toevoegen van een CR achter iedere LF en

toevoegen van een LF achter iedere CR.

F=ON            Zet het opvullen van tussenliggende EPSON

lijnen aan.

Een EPSON printer zet dots 1/72" boven elkaar.

Dit veroorzaakt een bepaalde witruimte tussen

dots.

Met F=ON worden deze witruimtes opgevuld.

F=OFF           Opvullen van EPSON lijnen wordt niet uitgevoerd.

M=ON            Zet het opvullen van tussenliggende DESKJET

lijnen aan.

De DESKJET zet zijn dots minimaal 1/300" boven

elkaar. De minimale vertikale linefeed die een

DESKJET aankan is echter veel groter, namelijk

1/720". Door de 1/720" linefeed te gebruiken

kan de tussenliggende ruimte tussen de dots nog

beter opgevuld worden.

M=OFF           Zet het opvullen van tussenliggende DESKJET

lijnen uit.

R=75            Forceer een resolutie van 75 dpi.

Normaal gesproken wordt de resolutie automatisch

ingesteld aan de hand van de EPSON codes. Wil men

echter specifiek in een bepaalde resolutie printen

dan kan met R=.. dit ingesteld worden. De EPSON

codes voor andere resolties hebben dan geen invloed

meer.

R=100           Forceer een resolutie van 100 dpi.

R=150           Forceer een resolutie van 150 dpi.

R=300           Forceer een resolutie van 300 dpi.

P=1             Forceer printeruitvoer naar LPT1.

P=2             Forceer printeruitvoer naar LPT2.

P=3             Forceer printeruitvoer naar LPT3.

P=0             Alle printeruitvoer naar standaard printerpoort.

C=ON            Gebruik gecomprimeerde grafische mode DESKJET.

Door deze grafische mode te gebruiken kan tot

90% data-overdracht bespaard worden.

C=OFF           Gebruik volle grafische mode DESKJET.

De data wordt direkt, zonder compressie,

overgestuurd.

Standaard instellingen zijn:

L=0     T=3     A=niets toevoegen       F=OFF

M=OFF   R=gebruik EPSON resolutie       P=standaard

C=ON

Omdat alleen het eerste karakter van de parameters bekeken wordt,

zijn de parameters op dezelfde regel allen identiek:

L=0     Linkerkantlijn=0        Linker=0        etc..

R=75    Resolutie=75            Rjsdha=75       etc..

Voorbeeld van het aanroepen van DJEPS:

DJEPS Poort=2           -> Gebruik alle standaard-instellingen behalve

die voor de printerpoort. Alle printeruitvoer

gaat naar LPT2.

DJEPS F=on              -> Gebruik alle standaard-instellingen behalve

die voor de opvulling van EPSON lijnen. Zet

deze optie aan.

Opmerkingen...

DJEPS is zeker NIET foutvrij. Dit is voornamelijk een gevolg

van het feit dat dit programma bedoeld was als een soort

'lapmiddel' om de uitvoer van een zeker programma op papier

te krijgen. Toen dit eenmaal een feit was, was er feitelijk

geen reden om het ook op andere programma's uit te proberen

(en aan te passen indien het niet zou werken).

Januari 1991,

M.Majoor

Schietspoel 36

1251 XV  Laren (NH)